Заказчик: Администрация муниципального образования «Верхнебогатырское»

Муниципальный контракт № 2/2020/5 от «23» июня 2020г.

Проект

Документация по планировке территории

(проект планировки и проект межевания)

для размещения линейных объектов

(сети электроснабжения, электроосвещения,

водоснабжения, газоснабжения, автомобильные

дороги) в деревне Симашур Глазовского района

Удмуртской Республики

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

59/20-ППТ.2

г. Ижевск, 2020

Проект

Документация по планировке территории

(проект планировки и проект межевания)

для размещения линейных объектов

(сети электроснабжения, электроосвещения,

водоснабжения, газоснабжения, автомобильные

дороги) в деревне Симашур Глазовского района

Удмуртской Республики

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

59/20-ППТ.2

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

Ведущий архитектор                                                А.В. Чирков

ГИП                                                              Н.М. Климовцев

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Том 1 Основная часть проекта планировки территории |  |  |
| Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов |  |
| Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов» |  |  |
| Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |  |
| Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |  |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов) |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории |  |
| 3 | Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта |  |
| 4 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории |  |
| 5 | Схема границ территорий объектов культурного наследия | Не треб. |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий |  |
| 7 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) |  |
| 8 | Схема конструктивных и планировочных решений |  |
| Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |  |
| 1 | Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории |  |
| 2 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного объекта |  |
| 3 | Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения | Не треб. |
| 4 | Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов |  |
| 5 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории |  |
| 6 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | Не треб. |
| 7 | Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) | Не треб. |
| Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |  |
| 1 | Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть и Чертеж межевания территории |  |
| Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть и Чертеж обоснования проекта межевания территории |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для размещения линейных объектов (сети 
электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, газоснабжения, автомобильные дороги) в деревне Симашур Глазовского района Удмуртской Республики» (далее – Проект планировки территории) выполнен на основании муниципального контракта № 2/2020/5 от 23 июня 2020 года с Администрацией муниципального образования «Верхнебогатырское» Глазовского 
района Удмуртской Республики и с учетом:

- Постановления Администрации муниципального образования 
«Верхнебогатырское» Глазовского района Удмуртской Республики от __ _____ 2020 года № _____ «О подготовке документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения линейных объектов (сети 
электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, газоснабжения, 
автомобильные дороги) в деревне Симашур Глазовского района Удмуртской 
Республики»;

- Технического задания на подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейных объектов (сети электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, газоснабжения, автомобильные дороги) в деревне Симашур Глазовского района Удмуртской Республики;

- Технического отчёта по результатам инженерно-геодезическим изысканиям 
62/20.1-ИГДИ, выполненного обществом с ограниченной ответственностью 
«Прогресс-Строй» в 2020 году;

По содержанию Проект планировки территории отвечает требованиям:

- Стати 41.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Положению о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов»;

- Приказа Минстроя России от 25.04.2017 года № 740/пр «Об установлении 
случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по 
обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

Целью подготовки Проекта планировки территории является определение границ зон планируемого размещения линейных объектов (автомобильная дорога, сети электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения, газоснабжения, автомобильные дороги) в деревне Симашур Глазовского района Удмуртской Республики.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРИТОРИИ

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть

1. Схема расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

3. Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта.

4. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.

6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.).

7. Схема конструктивных и планировочных решений.

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории

Климат

Климат на территории муниципального образования «Верхнебогатырское» умеренно континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой, теплым летом и хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью.

По строительно-климатическому районированию территория Глазовского района
относится к зоне I В. Климатические показатели взяты по данным ближайшей метеостанции
г. Глазов.

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,3°С. Самый теплый месяц - июль, средняя температура воздуха +17,8°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха +37,0°С. Самый холодный месяц - январь, средняя температура воздуха -14,9°С. Абсолютный минимум температуры воздуха -48,0°С (февраль).

Оттепели бывают очень редки. Зимы очень снежные, мощность снегового покрова 87 см, число дней со снегом - 158.

Атмосферные осадки выпадают неравномерно, большая их часть выпадает в летний период. Безморозный период составляет 110 дней. За год в среднем выпадает 597 мм осадков.

Несмотря на достаточное увлажнение, в районе могут наблюдаться засухи, продолжительность периода без дождей достигает 25 дней. Суточный максимум осадков может достигать 96 мм. Относительная влажность воздуха в дневное время составляет 78%, минимальная обычно наблюдается в мае-июне (45-50%). Средняя годовая величина испарения - 300 мм/год.

Наибольшие величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшие – на декабрь. Отраженная от земной поверхности часть солнечной радиации (альбедо) велика зимой над заснеженными участками (80 %), летом она составляет 15-25%. Характерная для Удмуртии большая продолжительность солнечного сияния значительно снижается из-за облачности. В самый солнечной месяц (июнь) суммы солнечного сияния составляют 62 % возможного. В году около 100 дней без солнца.

С быстрым ростом солнечной радиации в марте начинается интенсивное повышение температуры воздуха. Характерной особенностью термического режима весны являются возвраты холодов и заморозки. Средние даты заморозков отмечаются 27 мая на севере Удмуртии.

Преобладающей воздушной массой является континентальный воздух умеренных широт, который образуется из поступающего с Атлантического океана морского и из арктического воздуха, вторгающегося с Северного Ледовитого океана. Летом нередко приходит континентальный тропический воздух из южных широт. Чередование прохождения циклонов и антициклонов влечет за собой частую смену направлений ветра. В среднем за год и зимой преобладают юго-западные ветры, летом – северо-западные.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки, в среднем 6-13 дней в году. Временами возникают сильные ветры (со скоростью 15 м/с и более). Число дней с сильным ветром в среднем за год 4-8. Бывают сильные ураганы – до 23 м/с. Увлажнение территории происходит в основном за счет циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики. Летние дожди часто выпадают в виде интенсивных кратковременных ливней с грозами. За лето в среднем бывает 27 дней с грозой. В мае-июне возможно выпадение града. Первый снег выпадает в октябре, устойчивый снежный покров образуется в середине ноября.

Начало весны приходится на 25–26 марта. С подъёмом среднесуточной температуры воздуха выше 5° (24–26 апреля) начинается вегетация озимых культур, зеленение трав, набухание почек у древесно-кустарниковой растительности, полевые работы по обработке почвы. Заканчивается период вегетации, длящийся 160–170 дней 1–3 октября.

Дата начала лета приходится на 9–11 июня. В третьей декаде августа появляются заморозки на почве. Во второй половине сентября происходит возврат тепла на фоне неуклонного понижения температуры. При переходе среднесуточной температуры через 0°, 21–22 октября, заканчивается осень, наступает предзимье. С датой перехода среднесуточной температуры воздуха через -5° и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы, приходящееся по средним датам на 9–10 ноября.

Территория Глазовского района относится к северному агроклиматическому району Удмуртии. Оттаивание почвы весной происходит в начале мая. Сильные холода связаны с вторжением арктического воздуха. Иногда температура воздуха в сутки может изменяться более чем на 10°. Это случается обычно зимой и в переходные сезоны.

Рельеф

Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» расположена в пределах
Восточно-Европейской равнины, в ее восточной части.

По стратиграфическим особенностям водовмещающих пород выделены следующие основные водоносные горизонты и комплексы:

- Водоносный современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений горизонт, аQIV-II

- Слабоводоносный, локально водоносный средненечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт, edQII-IV

- Водоносный, слабоводоносный уржумский терригенный комплекс, P2 ur;

- Слабоводоносная, локально водоносная северодвинская карбонатно-терригенная свита, P3 sd.

Поверхность площадки ровная, незастроенная, с луговой растительностью,
с небольшим уклоном ~1,0 - 1,5°.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 175,70 м на северо-западе до 159,90 м
в юго-восточной части участка.

На исследуемой территории опасные природные процессы и явления проявляются в виде морозного пучения, связанного с сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов.

Гидрогеологические и геоморфологические условия

Гидрографическая сеть территории Глазовского района имеет достаточно густую и сложную речную сеть.

Водовмещающими отложениями чаще являются четвертичные аллювиальные и реже элювиально-делювиальные отложения – пески суглинки, среднепермские глины, пески песчаники, конгломераты. Самое близкое залегание грунтовых вод отмечено на глубине 0,5-2,0 м в пределах пойменных частей долин водотоков и на участках подножия их склонов (водоносный современных и верхнечетвертичных аллювиальных отложений горизонт, аQIV-III.). На склонах речных и овражных долин (слабоводоносный, локально водоносный среднечетвертично-современный элювиально-делювиальный горизонт, edQII-IV), на водоразделах (водоносный, слабоводоносный уржумский терригенный комплекс, P2ur, слабоводоносная локально водоносная северодвинская карбонатно-терригенная свита, P3sd) уровень грунтовых вод отмечается на глубинах от 4 м до 10-15 м и более.

В геоморфологическом отношении площадка расположена на междуречном пространстве рек Симашурка и Утемка, которые являются правым притоком реки Чепцы.

По химическому составу вода является в основном неагрессивной к бетонам и алюминиевой и свинцовой оболочкам кабелей.

В границах проектируемой территории водные объекты отсутствуют.

Описание растительного покрова

Большую часть территории муниципального образования «Верхнебогатырское» занимают дерново-подзолистые почвы.

Они залегают по всем элементам рельефа, кроме речных пойм. При вырубке лесов, распашки почв и возделывании культурных растений подзолистый процесс затухает,
и уступает место дерновому, однако подзолистый горизонт остается на многие годы. Сохраняя такие отрицательные свойства дерново-подзолистых почв, как высокая кислотность, низкое содержание гумуса и элементов минерального питания.

В лесной подстилке хвойных лесов образуются подзолы.

По долинам рек, под лугово-травянистой растительностью, на поймах образуются пойменные почвы. Они богаты элементами питания для растений. Их также немного.

Основными мерами по улучшению почв являются известкование, а также внос минеральных и органических удобрений.

Почвы на территории проектирования относятся к дерново-подзолистым.

Профиль дерново-подзолистых почв имеет следующее морфологическое строение и представлен в таблице 1.

Таблица 1

| АО | лесная подстилка или дернина (Ад), мощность 3–5 см |
| --- | --- |
| А1 | гумусово-элювиальный горизонт серого или светло-серого цвета, непрочной комковатой структуры, мощность обычно не превышает 15–20 см |
| А2 | подзолистый, или элювиальный, горизонт белесоватого цвета, бесструктурный или непрочной пластинчатой структуры, мощность его колеблется в пределах от 5 до 15 см |
| B | иллювиальный горизонт бурого или красно-бурого цвета, призматической или ореховатой структуры. Постепенно переходит в материнскую породу |

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85, норма снятия плодородного слоя почвы для дерново-подзолистых почв составляет 20 см или на всю глубину пахотного слоя.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Выбор трасс проектируемых линейных объектов выполнен на основании анализа особенностей рельефа местности, характера естественных и искусственных препятствий, с учётом инженерно-геодезических изысканий 62/20.2-ИГДИ, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Прогресс-Строй»;

Основными критериями при выборе трасс проектируемой автомобильной дороги с тротуарами, освещением и благоустройством территории и инженерных коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение) для обеспечения комплексного развития планируемой в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» индивидуальной жилой застройки является минимизация ущерба, причиняемого окружающей природной среде и уменьшение затрат на строительство и эксплуатацию.

Размещение проектируемых линейных объектов осуществляется на землях населенных пунктов в границе д. Симашур.

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования Глазовский район и генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения на территории размещения проектируемых линейных объектов отсутствуют.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» на рассматриваемой территории отсутствуют:

- разведанные рудные и нерудные месторождения полезных ископаемых;

- скотомогильники (биотермические ямы);

- объекты культурного наследия, включённые в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Зона планируемого размещения проектируемых линейных объектов представляет собой территорию в границах которой осуществляется весь комплекс строительно-монтажных работ, в том числе (земляные, строительно-монтажные, транспортировка материалов и оборудования, контроль качества и безопасности производства работ, обеспечение выполнения природоохранных мероприятий, благоустройство территории).

Проектом планировки территории предусматривается строительство автомобильной дороги с тротуарами, освещением и благоустройством территории и инженерных коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение) для обеспечения комплексного развития планируемой в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Верхнебогатырское» индивидуальной жилой застройки.

Проектом планировки территории предусматривается установление единой зоны планируемого размещения проектируемых линейных объектов, позволяющей осуществить размещение планируемой автомобильной дороги, инженерных коммуникаций (сети электроснабжения, газоснабжения):

1) размещения местной улицы в сельском населенном пункте протяженностью 787 м (расчетная скорость движения, 40 км/ч, ширина полосы движения 3,0 м, число полос движения 2, ширина пешеходной части тротуара 1,5 м) с переходным щебёночным покрытием;

2) сетей электроснабжения 0,4 кВ вдоль проектируемой автомобильной дороги от существующего РУ-0,4 кВ существующей ТП 10 кВ (КТП-465) для обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки и сетей наружного освещения вдоль проектируемой автомобильной дороги от ящика управления освещением ЯУО, расположенного у существующей ТП 10 кВ (КТП-465).

Сети электроснабжения 0,4 кВ для питания индивидуальной жилой застройки и освещения дорог запроектированы на железобетонных стойках СВ105 с изолированными воздушными линиями проводом марки СИП-2.

Наружное освещение запроектировано с консольными уличными светодиодными светильниками марки Galad Победа LED-100-ШБ1/К50 с широким светораспределением мощностью по 100 Вт.

Общая проектируемая нагрузка сетей электроснабжения 0,4 кВ и электроснабжение сетей наружного освещения составляет по 3 категории надежности - 110,8 кВт;

3) газораспределительных сетей низкого давления ( Р≤0,005 МПа ) вдоль проектируемой автомобильной дороги для обеспечения планируемой индивидуальной жилой застройки на нужды  отопления, приготовления горячей воды и пищеприготовления от существующих газораспределительных сетей низкого давления д.Симашур.

Общий проектируемый расход газораспределительных сетей низкого давления составит (Максимальный часовой расход газа на приготовление пищи – 50,02 м3/час.

Площадь общей зоны планируемого размещения линейных объектов в границах 
д. Симашур составит 17898 кв.м.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проектом планировки территории не предусматривается размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Проектом планировки территории, предусматривающим размещение линейных объектов, устанавливаются следующие параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:

предельная высота строений, сооружений – 9 м;

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов – 0,001 м;

максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов – 95 процентов.

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Проектируемые линейные объекты (местная улица, сети электроснабжения и газоснабжения) пересекают существующие надземные инженерные коммуникации - ВЛ-0,4 кВ, кабель связи.

Пересечения проектируемых участков линейных объектов с ВЛ-0,4 кВ, кабель связи должно осуществляться с соблюдением требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160, Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578.

5.1 Пересечения с объектами транспортной инфраструктуры

Проектируемые линейные объекты (местная улица) имеют выход к существующим
ул. Родниковая, ул. Симашурская.

5.2 Пересечения с подземными и надземными сетями инженерной инфраструктуры

Проектируемые линейные объекты (местная улица) пересекают надземные инженерные коммуникации - ВЛ-0,4 кВ, подземные инженерные коммуникации - кабель связи.

Ведомость пересечений с надземными инженерными коммуникациями приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Пикетное значение | Угол пересечения | Наименование, назначение | Организация (наименование и адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПК+ |  |  |  |
| Надземные инженерные коммуникации |  |  |  |  |
| 1 | ПК1+26.56 | 85 | ВЛ-0,4 кВ | филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| 2 | ПК5+62.20 | 102 | ВЛ-0,4 кВ | филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» |
| Подземные инженерные коммуникации |  |  |  |  |
| 3 | ПК2+8.83 | 108 | кабель связи | ПАО «Ростелеком» |

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории

Зоны планируемого размещения линейных объектов, предусмотренных Проектом планировки территории, не пересекаются с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Зоны планируемого размещения линейных объектов, предусмотренных Проектом планировки территории, не пересекают водные объекты.

8. Графические материалы.

Приложение 1. Схема расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов).

Приложение 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории.

Приложение 3. Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта.

Приложение 4. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории.

Приложение 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.

Приложение 6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.).

Приложение 7. Схема конструктивных и планировочных решений.