Заказчик: Администрация муниципального образования «Глазовский район» УР

### Муниципальный контракт: № Ф.2018.438954 от 14 сентября 2018 г.

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ»

ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

04/18-ГП.2

г. Ижевск, 2018

Проект

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ»

ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

04/18-ГП.2

Генеральный директор                                             Н.В. Галкина

ГАП                                                            Н.В. Егорова

# Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования «Парзинское» Глазовского района Удмуртской Республики (далее - Генеральный план муниципального образования «Парзинское») разработан в соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2018.438954 от 14 сентября 2018 года.

Главной целью Генерального плана муниципального образования «Парзинское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Парзинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Парзинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Парзинское».

При разработке Генерального плана муниципального образования «Парзинское» учтены и использованы следующие нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

# - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП 41-02-2003»;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Парзинское».

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Глазовского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Глазовского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Парзинское»;

# - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Глазовский район» на период до 2025 года;

- Муниципальная подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2017 – 2020 годы»;

- Схема теплоснабжения муниципального образования «Парзинское»;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Парзинское».

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Парзинское», предоставленные администрациями муниципального образования «Парзинское» и Глазовский район, сведения размещенные на сайте Администрации Глазовского района Удмуртской Республики http://glazrayon.ru, материалы размещенные на сайте https://fgistp.economy.gov.ru.

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, с использованием сведений содержащихся в едином государственном реестре недвижимости.

Генеральный план муниципального образования «Парзинское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2018 г.;

Первая очередь  – 2028г.;

Расчетный срок  – 2038 г.

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793».

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Муниципальное образование «Парзинское» расположено в  юго-западной части Глазовского муниципального района Удмуртской Республики.

Площадь муниципального образования «Парзинское» составляет 9058,27 га.

## Территория муниципального образования граничит на севере с муниципальным образованием «Гулековское», на востоке – с муниципальным образованием «Ураковское» Глазовского муниципального района, на юго-западе – с муниципальным образованием «Засековское» Юкаменского района.

В состав муниципального образования входит 9 населенных пунктов: с.  Парзи, д. Новые Парзи, д. Парзинское СПТУ № 7, д. Ягошур, д. Абагурт, д. Озегвай, д.Главатских, д.Тек, д.Чебершур. Административный центр муниципального образования «Парзинское» -  село Парзи.

Внешние связи поселения осуществляются посредством автомобильных дорог а/д  Педоново - В.Парзи – Учхоз, пересекающей поселение с юга на север, и а/д В.Парзи – Отогурт в широтном направлении.

Внутренние связи осуществляются по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Глазовский район» -  с.Парзи - д.Абагурт, подъезд к д.Главатских, подъезд к д.Новые Парзи, подъезд к д.Тек, подъезд к д.Чебершур.

По территории муниципального образования «Парзинское» проходят ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, межпоселковый газопровод.

Численность населения муниципального образования «Парзинское» составляет 916 человек.

На территории муниципального образования «Парзинское» осуществляют свою работу следующие организации:

Администрация муниципального образования «Парзинское»;

Учреждения культуры: МУК «Парзинский КДЦ», библиотека;

Учреждения здравоохранения: Парзинская участковая больница,  фельдшерско-акушерский пункт д. Озегвай;

Учреждения образования: МОУ «Парзинская СОШ», Дошкольная группа МОУ «Парзинская СОШ»;

Жилищно-коммунальное хозяйство: ООО «Свет», СПК «Парзинский»;

Сельскохозяйственные организации: СПК «Парзинский», КФХ Абашев Рамай Мавлетович;

Торговля: сеть розничной торговли состоит из 4 частных магазина,
1 почтовое отделения.

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Территория муниципального образования «Парзинское», как и всего Глазовского муниципального района, характеризуется умеренно-континентальным климатом с продолжительной зимой (5,5 мес.), коротким жарким летом (2,5 мес.) и хорошо выраженными переходными временами года - весной и осенью.

По схематической карте климатического районирования территории России (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») сельское поселение относится к району – II, подрайону – II B.

В холодный период года на территории сельского поселения преобладают ветры южных направлений, в теплый период – восточных. Средняя скорость ветра изменяется от 1,7 м/с летом (максимальная скорость 15-17 м/с) до 2,7 м/с – зимой (максимальная скорость 14 м/с).

Среднегодовое количество осадков составляет порядка 630 мм. Осадки выпадают неравномерно, большая их часть выпадает летом. Относительная влажность воздуха в январе составляет 85 %, в июле показатель снижается до 74 %.

Среднегодовая температура колеблется от +1,2 ºС до +1,4 ºС. Средняя температура января составляет - 14 ºС, абсолютный минимум достигает -30-35 ºС. Снег начинает выпадать в конце сентября, устойчивый снежный покров формируется к середине октября. Почвенные грунты промерзают до глубины 80-100 см. Средняя температура июля составляет +18 ºС, максимальная температура - +38 ºС. Температурный режим характеризуется сильными колебаниями в течение года.

Преобладающим направлением ветра зимой является юго-западное, летом меняется на северо-западное и северо-восточное.

Начало весны приходится на 25–26 марта. Дата начала лета – на 9–11 июня, дата окончания – 1–3 сентября. В середине сентября появляются заморозки на почве. С подъёмом среднесуточной температуры воздуха выше 5° (24–26 апреля) начинается вегетация озимых культур, зеленение трав, набухание почек у древесно-кустарниковой растительности, полевые работы по обработке почвы.

Заканчивается период вегетации, длящийся 160–170 дней 1–3 октября.

Агроклиматические условия муниципального образования «Парзинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур — зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Водные ресурсы

Территория муниципального образования «Парзинское» в достаточной степени обеспечена ресурсами поверхностных вод. Самым крупным водотоком на территории поселения является река Парзи. Длина реки составляет 24 км. Озегвай – правый приток р. Парзи, длина водотока составляет 14 км, р. Чебешурка и р. Малый Озегвай, длина водотоков менее 10 км каждый.

На территории муниципального образования «Парзинское» расположены пруды, самым крупным из которых является пруд у с. Парзи.

Основные источники питания рек – подземные, дождевые и талые воды.

Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью.

Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года. Более 65 % водного стока приходится на весну, 25 % - на летне-осенний период и 10 % - на зимний.

Подъем уровней воды весеннего половодья отмечается в первой декаде апреля и достигает пика в третьей декаде. Средняя многолетняя дата прохождения пика половодья - 20 апреля. Продолжительность половодья в среднем составляет 30-35 дней, наибольшая – 50 дней, наименьшая - 26 дней, продолжительность половодья на малых реках меньше на 10 дней.

Летне-осенняя межень устанавливается в конце мая - начале июня. Межень ежегодно прерывается дождевыми паводками, максимальные уровни которых при формировании дождевого паводка высокой обеспеченности превышают меженные уровни на 1,0-2,0 м.

Зимняя межень на реках устанавливается в первой декаде ноября и продолжается до конца марта. Средняя дата появления ледовых образований 25 октября, ранняя - 8 октября, поздняя - 19 ноября.

Ледовый покров устанавливается в конце ноября, средняя дата - 23 ноября, ранняя - 10 ноября, поздняя - 17 декабря. Продолжительность ледоставного периода в среднем 150 дней, наибольшая - 181 день, наименьшая - 125 дней.

Вскрытие происходит в апреле с подъемом уровней весеннего половодья, обычно в начале апреля. Ранняя дата вскрытия - 14 апреля, поздняя - 11 мая. Продолжительность весеннего ледохода 4-5 дней. В период прохождения ледохода возможны образования кратковременных заторов льда на излучинах рек. На малых реках лед тает на месте без ледохода. Подъемы уровней воды по данным наблюдений незначительные, в пределах коренных берегов.

По гидрохимическому составу воды реки гидрокарбонатные со средней минерализацией 200-400 мг/л.

Геологическое и геоморфологическое строение

Территория муниципального образования «Парзинское» расположена в пределах Восточно-Европейской равнины, в ее восточной части.

В геологическом строении принимают участие породы как древнего (архей и протерозой), так и современного возраста.

Породы кристаллического фундамента архея и протерозоя представлены гнейсами, амфиболами, сланцами. Эти породы повсеместно перекрыты осадочными отложениями палеозоя (девон, карбон, пермь) – алевритами, песчаниками, известняками, доломитами. Мощность палеозойских пород достигает 1500 м.

В свою очередь коренные осадочные породы повсеместно перекрыты маломощным (до 10-20 м) слоем четвертичных отложений, наибольшую мощность (до 20 м) имеют аллювиальные отложения.

Полигенетические (аллювиальные, делювиальные, элювиально-делювиальные, коллювиальные, коллювиально-делювиальные и др.) четвертичные образования представлены суглинками, супесями, песками, плохо отсортированным материалом со значительным содержанием валунов, гальки и гравия кварцевых песчаников.

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования «Парзинское» как и весь Глазовский район расположена на территории Верхнекамской возвышенности, которая делится на 3 части. Муниципальное образование «Парзинское» располагается на Красногорской возвышенности. Абсолютные отметки территории муниципального образования составляют
180–220 м, что соответствует уровню региональной денудационной поверхности выравнивания верхнеплиоценового возраста (нижнее плато).

Современный рельеф территории муниципального образования сформирован в

условиях гумидного климата средних широт. Большую рельефообразующую роль играет деятельность временных и постоянных водотоков. Морфология рельефа междуречных пространств определяется его ярусным ступенчатым строением. Верхняя ступень, или верхнее плато, представлена в пределах данного района, как говорилось выше на Красногорской возвышенности. Ступенчатость в строении водораздельных пространств отражает крупные циклы эрозионного расчленения и денудационного выравнивания рельефа в ходе геологической истории.

Физико-геологические процессы

Среди неблагоприятных физико-геологических процессов на территории муниципального образования имеют место локальные процессы оврагообразования. Проявление эрозии отмечается преимущественно в береговой части рек.

Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и
почвообразующие породы – обусловили развитие на территории Глазовского района 2-х почвообразующих процессов — подзолистого и дернового. Наиболее распространенным почвообразующим процессом на протяжении последних 7–8 тыс. лет был подзолистый. Его развитию способствовали доминирование в растительном покрове хвойных лесов и промывной водный режим.

На территории Глазовского района по видам почв преобладают дерново-средне- и сильноподзолистых почвы с пятнами дерново-карбонатных; механический состав почв в основном средние и тяжелые суглинки.

Лесные ресурсы

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту миссию на территории Глазовского муниципального района осуществляет Глазовское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами, на территории муниципального образования «Парзинское» это Парзинское участковое лесничество.

Вся территория Глазовского лесничества расположена в районе южно-таежных лесов европейской части Российской Федерации, таежной зоне.

Животный мир

Животный мир имеет сложную структуру и длительную историю формирования. Основные условия, определяющие современный его облик – это естественный ход геологических событий и деятельность человека.

Обитателями зоны пихтово-еловых и еловых таежных лесов являются: мышевидные грызуны (красная и рыжая полевки, лесная мышь), белка, бурундук, заяц-беляк, куница, лесная, лиса, волк, бурый медведь, лось, енотовидная собака, росомаха. По лесным речкам встречаются норка европейская, выдра; из птиц - тетерев, глухарь, рябчик.

Представителями ихтиофауны рек Глазовского района являются щука, лещ, густера, окунь, плотва, уклея, ерш, судак, налим, пескарь, голавль, елец, подуст, сазан.

Некоторые виды нуждаются в охране: из млекопитающих — европейская норка, колонок, росомаха; из птиц - черный аист, скопа, сапсан, филин; из рыб - стерлядь, ручьевая форель.

Животный мир представлен синантропными видами. Из млекопитающих обычными являются представители семейства кротовых (крот европейский), землеройковых (бурозубки обычная и средняя), мышиных (малая лесная мышь, мышь-малютка, полевая мышь).

Из птиц наиболее часто встречаются следующие семейства: воробьиные, синицевые, скворцовые, ласточковые, овсянковые и др.

Промысловый лов водных биологических ресурсов и промысловая охота на территории района не осуществляются, объектами любительской охоты и рыболовства являются виды, не занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Удмуртской Республики.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Парзинское» относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур (климатический район II В) и благоприятна для гражданского и промышленного строительства.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

С точки зрения инженерно-строительных условий территория муниципального образования делится на территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения и неблагоприятные для градостроительного освоения.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения - преобладают на территории муниципального образования, представляют собой слабо холмистые поверхности водоразделов, надпойменных террас, сложенных суглинками с включениями обломочного материала, с уровнем залегания подземных
вод не выше 3 м

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения - приурочены к поймам рек, часто сложены слабыми грунтами с прослоями иловатых суглинков, торфов, с уровнем подземных вод не более 1,0 м (овражно-балочная сеть и отдельные овраги, осложненные процессами развития эрозии, поймы рек, заболоченные территории).

При освоении территории муниципального образования необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий и осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовки территории. При проектировании и строительстве отдельных объектов капитального строительства необходимо проводить инженерно-геологические изыскания.

Агроклиматические условия муниципального образования «Парзинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

# 2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории муниципального образования «Парзинское» реализуются программы муниципального образования «Глазовский район»:

стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Глазовский район» на 2016-2020 годы и на период до 2025 года

муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2014 - 2020 годы»;

муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы»;

муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы»;

Развитие транспортной системы муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020годы.

Основными приоритетными направлениями развития муниципального образования «Парзинское» являются:

- повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг;

- развитие социальной сферы;

- формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта;

-  создание условий для развития транспортных услуг, услуг связи, развитие сети уличного освещения;

- благоустройство территории, строительство и ремонт дорог, газификация, водоснабжение, водоотведение.

В соответствии с принятой программой жизненное благополучие населения муниципального образования определяется, в частности, рядом задач, решение которых непосредственно связано с задачами территориального планирования.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Населенные пункты | кол-во жителей 2010 г. | кол-во жителей 2013 г. | кол-во жителей 2014 г. | кол-во жителей 2015 г. | кол-во жителей 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Абагурт | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 |
| д.Главатских | 9 | 15 | 13 | 13 | 11 |
| д.Новые Парзи | 46 | 58 | 58 | 55 | 51 |
| д.Озегвай | 80 | 69 | 63 | 37 | 35 |
| с.Парзи | 819 | 777 | 781 | 762 | 720 |
| д.Парзинское СПТУ № 7 | 47 | 41 | 40 | 40 | 37 |
| д.Тек | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| д.Чебершур | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| д.Ягошур | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 |
| Итого: | 1083 | 1036 | 1027 | 974 | 916 |

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Парзинское» из года в год ухудшается. Численность населения уменьшается за счет естественной и механической убыли населения, происходит старение населения (сокращается численность трудоспособного населения).

Невысокая продолжительность жизни, низкая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработицы, резкого снижения доходов населения.

Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

Значительная часть трудоспособного населения вынуждена работать за границами муниципального образования «Парзинское».

В муниципальном образовании существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать занятость населения, в том числе развитие самозанятости населения.

Общие выводы

Анализ демографического состояния показывает, что в последнее время на территории муниципального образования «Парзинское», наметилась выраженная тенденция по сокращению населения, что связано как с естественной убылью населения, так и с высоким уровнем миграции существующего населения в крупные административные центры на территории Удмуртской Республики (город Глазов и др. ) и за ее пределы.

На расчетный срок реализации генерального плана следует ожидать дальнейшего уменьшения доли трудоспособного населения. Даже при условии достижения детьми трудоспособного возраста, дисбаланс между трудоспособным и нетрудоспособным населением будет сохраняться, что приведет к дальнейшему уменьшению трудового потенциала территории. В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование наиболее благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения.

Доля постоянного населения во всех населенных пунктах будет убывать.

2.3. Направления развития муниципального образования

Природные условия на территории муниципального образования позволяют осуществлять сельскохозяйственную деятельность - растениеводство и животноводство. В растениеводстве основное направление – производство зерна, кормов, овощей, в животноводстве - производство молока, мяса.

Основными направлениями развития муниципального образования станут реконструкция существующих и организации новых сельскохозяйственных производств (растениеводство, животноводство), а также производств по переработке сельскохозяйственной продукции, организация постоянных площадок для размещения сельскохозяйственных рынков и проведения ярмарок, развитию объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма, развитие событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма).

2.4. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Парзинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых рабочих мест в сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, развитие самозанятости населения;

- созданием условий для индивидуального жилищного строительства;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием комфортной и экологически чистой среды;

- перераспределением населения внутри муниципального образования от малых населенных пунктов к более крупным, обладающим более лучшей транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Парзинское» приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Населенный пункт | Население (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д.Абагурт | 20 | 20 | 18 |
| 2 | д.Главатских | 11 | 10 | 8 |
| 3 | д.Новые Парзи | 51 | 53 | 55 |
| 4 | д.Озегвай | 35 | 33 | 30 |
| 5 | с.Парзи | 720 | 700 | 680 |
| 6 | д.Парзинское СПТУ № 7 | 37 | 35 | 32 |
| 7 | д.Тек | 4 | 4 | 4 |
| 8 | д.Чебершур | 5 | 5 | 5 |
| 9 | д.Ягошур | 33 | 35 | 40 |
| 10 | Итого: | 916 | 895 | 872 |

2.5. Прогноз развития жилищного строительства

Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Парзинское» главным образом будет осуществляться за счет индивидуального жилищного строительства.

Основными направлениями развития жилищного строительства будут являться:

1) реконструкция существующих индивидуальных жилых домов или новое строительство взамен сносимых индивидуальных жилых домов;

2) максимальное использование территории существующих жилых зон индивидуальной жилой застройки для размещения новых жилых домов (уточнение границ земельных участков, раздел существующих земельных участков);

3)   осуществление строительства на свободных от застройки территориях в границах населенных пунктов;

4) жилищное строительство на включаемых в границы населенных пунктов территориях.

Общий жилой фонд на 01.01.2018 года составляет 28400 кв. м (31,00 кв.м на человека.

Перечень площадок перспективного жилищного строительства представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Населенный пункт | Объем нового жилищного строительства (кол-во участков/площадь жилого фонда кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д.Абагурт | 1/100 | 3/300 |
| 2 | д.Главатских | - | - |
| 3 | д.Новые Парзи | 7/700 | 7/700 |
| 4 | д.Озегвай | - | - |
| 5 | с.Парзи | - | - |
| 6 | д.Парзинское СПТУ № 7 | - | - |
| 7 | д.Тек | - | - |
| 8 | д.Чебершур | - | - |
| 9 | д.Ягошур | 5/700 | 7/700 |
| 10 | Итого: | 13/1300 | 17/1700 |

Общий жилой фонд на первую очередь и расчетный срок соответственно составляют 29700 кв.м. (33,18 кв.м. на человека) и 31400 кв.м. (36 кв.м. на человека).

Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального, республиканского и федерального бюджетов через реализацию различных программ поддержки населения.

# 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское»
сохраняется существующая площадь территории муниципального образования «Парзинское» - 9058,27 га.

3.2. Границы населённых пунктов

При установлении границ населенных пунктов учитывались сведения о границах земельных участках, внесенных в ЕГРН, зоны с особыми условиями использования территории, сведения государственного лесного реестра, предложения Администрации муниципального образования «Парзинское» и Администрации муниципального образования «Глазовский район».

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» предусматривается:

сохранение границ - д.Абагурт, д.Главатских, д.Озегвай, д.Парзинское
СПТУ № 7, д.Тек, д.Чебершур.

увеличение границ - д. Новые Парзи (на 9,95 га из земель сельскохозяйственного назначения для целей индивидуального строительства, размещения объектов инженерной инфраструктуры), с. Парзи (на 0,57 га из земель сельскохозяйственного назначения для целей индивидуального строительства, размещения объектов инженерной инфраструктуры), д. Ягошур (на 7,83 га из земель сельскохозяйственного назначения для целей индивидуального строительства, размещения объектов инженерной инфраструктуры).

Информация о площади населенных пунктов на первую очередь и на расчетный срок представлена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Населённый пункт | Площадь (га) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | д.Абагурт | 43,19 | 43,19 | 43,19 |
| 2 | д.Главатских | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 3 | д.Новые Парзи | 19,38 | 29,33 | 29,33 |
| 4 | д.Озегвай | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
| 5 | с.Парзи | 215,3 | 215,87 | 215,87 |
| 6 | д.Парзинское СПТУ № 7 | 24,57 | 24,57 | 215,87 |
| 7 | д.Тек | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| 8 | д.Чебершур | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| 9 | д.Ягошур | 42,53 | 50,36 | 50,36 |
| 10 | Итого: | 429,65 | 448 | 448 |

3.3 Предложения по развитию производственных и транспортных объектов

На территории муниципального образования «Парзинское» развитие производственных территорий не предусматривается.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» в целях создания благоприятных условий для населения и сельскохозяйственных производителей предусматривается размещение на автомобильной дороге В. Парзи - Отогурт юго-восточнее д.Новые Парзи АЗС и СТО (не выше IV класса санитарной опасности).

3.4 Предложения по развитию агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей экономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет - 6086 га.

Основная сельскохозяйственная специализация муниципального образования «Парзинское» молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства.

Планируется внедрение современных систем земледелия, проведение мероприятий по сохранению и дальнейшему повышению плодородия почв, пахотных земель посредством внесения научно-обоснованных норм органических и минеральных удобрений, борьба с эрозией, расчистка закустаренных территорий.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» на первую очередь планируется организация новой площадки для размещения производственных территорий сельскохозяйственных предприятий V - IV класса опасности западнее с. Парзи.

На существующих производственных территориях сельскохозяйственных предприятий планируется:

- осуществить перефункционирование части территорий под резервные территории для размещения сельскохозяйственных производств V - IV класса опасности в рамках проведения мероприятий по установлению санитарно-защитных зон и оптимизации сельскохозяйственного производства;

- рекультивация части территорий в рамках проведения мероприятий по соблюдению водного и природоохранного законодательства Российской Федерации.

3.5. Функциональное зонирование территории

В целях обеспечения комплексного развития муниципального образования «Парзинское» Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» устанавливаются границы функциональных зон и параметры их развития.

Установление границ функциональных зон осуществлено с учетом границ земельных участков сведения, о которых внесены в ЕГРН, предложений Администраций муниципального образования «Глазовский район» и администрации муниципального образования «Парзинское».

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами - территории, застроенные или планируемые к застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и возможностью ведения личного подсобного хозяйства.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории жилыми домами не более 0,2.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Зона застройки малоэтажными жилыми домами - территории, застроенные малоэтажными жилыми домами.

Данная зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям населения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 3;

коэффициент застройки территории малоэтажными жилыми домами 
не более 0,50.

Многофункциональная общественно-деловая зона

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона специализированной общественной застройки

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,6.

Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения предприятий, зданий и сооружений не выше V класса санитарной опасности, выполняющих функции инженерного обеспечения территорий и организации, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция)..

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры - территории, предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, объектов транспортной инфраструктуры не выше IV класса санитарной опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), деятельность которых связана с низкими уровнями шума, загрязнения.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1.

коэффициент застройки территории не более 0,9.

Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения включает в себя территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, научной и образовательной деятельности, а также деятельности направленной на для улучшения экологической обстановки.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,2.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий - территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше IV- III класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Коммунальная зона

Коммунальная зона - территории, предназначенные для размещения коммунальных объектов и предприятий не выше V класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – не более 2;

коэффициент застройки территории не более 0,8.

Зона кладбищ

Зона кладбищ - территории, занятые кладбищами.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории не более 0,1.

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственных угодий - территории, используемы для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные параметры функциональной зоны

этажность – 0.

коэффициент застройки территории - 0.

Иные зоны

Иные зоны - предназначены для размещения зелёных насаждений, скверов, парков, бульваров, набережных и иных озелененных территорий, территорий общего пользования и линейных объектов.

Основные параметры функциональной зоны:

этажность – 1;

коэффициент застройки территории – 0,1.

3.6. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения муниципального образования «Парзинское».

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках подготовки Генерального плана произведена оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Парзинское».

На территории муниципального образования «Парзинское» расположены объекты различной социальной сферы.

Культура

Перечень объектов культуры представлен в таблице 5.

Таблица 5

| МУК «Парзинский КДЦ» | с. Парзи, ул. Прудовая, д.7, отдельное здание | мест | 250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | с.Парзи, ул. Прудовая, д.7, встроенное здание | томов | 5058 |

В Доме культуры муниципального образования работает народный коллектив, созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: хоровые, театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение таких мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения муниципального образования культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

На базе дома культуры возможно осуществление инвестиционных проектов в сфере событийного туризма и этнокультурного туризма.

Физическая культура и спорт

Перечень объектов физической культуры и спорта представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 площ. пола/ тыс. кв. м | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал при школе | с. Парзи, ул. Школьная, д.3, встроенное здание | 329,6 | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивная площадка | с. Парзи, ул. Школьная | 7,776 | Удовлетворительное |

В муниципальном образовании «Парзинское» ведется спортивная работа в различных секциях.

При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах. Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и республиканских соревнованиях.

Образование

Перечень объектов образования представлен в таблице 7.

Таблица 7

| МОУ «Парзинская СОШ» | с. Парзи, ул. Школьная, д.3, отдельное здание | мест | 320 проект | 72 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольная группа МОУ «Парзинская СОШ» | с. Парзи, ул. Школьная, д.1, отдельное здание | мест | 46 проект | 39 факт |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

- Здравоохранение

- Перечень объектов здравоохранения представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Парзинская участковая больница | с. Парзи, ул. Новая, д.11, отдельное здание | коек | 50 проект | 27 факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшерско – акушерский пункт | д. Озегвай, ул.Восточная, д.28 а встроенное здание | пос. в смену | 35 проект | 40 факт |

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

Потребности муниципального образования «Парзинское» в учреждениях и предприятиях обслуживания населения приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Территория | Единица измерения | Источник норматива | Норматив | Требуется по расчету для 0,872 тыс.чел. | существующее сохраняемое | новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольное учреждение | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 50 | 44 | 46 | 0 |
| Школа | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 122 | 107 | 320 | 0 |
| Детские школы искусств, школы эстетического образования | число мест | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 12 | 11 | 0 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры клубного типа | число мест | СП 42.13330.2016 | 230 | 201 | 250 | 0 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | СП 42.13330.2016 | 6 | 5232 | 5058 | 0 |
| Музей | объект | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | тыс. кв. м | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 1,95 | 1,7 | 7,776 | 0 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 350 | 305 | 329,6 | 0 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торговой площади | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 300 | 262 | 270 | 0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | га (резерв для захоронен ий) | Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике | 0,24 | 0,21 | 7,0 | 2,792 |

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» предусматривается:

1. Сохранение существующей системы социального обслуживания населения и строительство новых объектов:

на первую очередь:

капитальный ремонт существующих объектов образования, здравоохранения, культуры;

на расчетный срок:

проведение работ по капитальному ремонту существующих объектов образования, здравоохранения, культуры.

3.7. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Перечень существующих автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципального образования «Парзинское» приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность в метрах | Категория | Покрытие дорожного полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Парзи |  |  |  |
| 1.1 | улица Тупиковая | 100 | IV | грунтовая |
| 1.2 | улица Прудовая | 901 | IV | грунтовая |
| 1.3 | улица Лесная | 400 | IV | грунтовая |
| 1.4 | улица Заречная | 802 | IV | гравийное покрытие |
| 1.5 | улица Коммунаров | 557 | IV | грунтовая |
| 1.6 | улица 20-лет совхоза | 383 | IV | гравийное покрытие |
| 1.7 | улица Удмуртская | 376 | IV | бетонное покрытие |
| 1.8 | ул. Луговая |  | IV |  |
| 1.9 | ул. Парзинская |  | IV |  |
| 1.10 | ул. Школьная |  | IV |  |
| 1.11 | ул. Новая |  | IV |  |
| 2 | деревня Парзинское СПТУ №7 |  |  |  |
| 2.1 | улица Береговая | 283 | IV | грунтовая |
| 2.2 | улица Новая | 157 | IV | грунтовая |
| 2.3 | улица Молодежная | 280 | IV | грунтовая |
| 2.4 | улица Трудовая | 184 | IV | грунтовая |
| 2.5 | улица Школьная | 225 | IV | бетонное покрытие |
| 2.6 | ул. Центральная |  | IV |  |
| 3. | деревня Новые Парзи |  |  |  |
| 3.1 | улица Сосновая | 754 | IV | бетонное покрытие |
| 4. | деревня Озегвай |  |  |  |
| 4.1 | улица Восточная | 1000 | IV | грунтовая |
| 4.2 | улица Сенная | 350 | IV | грунтовая |
| 5. | деревня Тек |  |  |  |
| 5.1 | улица Рябиновая | 265 | IV | грунтовая |
| 5.2 | улица Южная | 575 | IV | грунтовая |
| 6. | деревня Абагурт |  |  |  |
| 6.1 | улица Лесная | 1167 | IV | грунтовая |
| 7. | деревня Ягошур |  |  |  |
| 7.1 | улица Верхняя | 675 | IV | грунтовая |
| 7.2 | улица Нижняя | 493 | IV | грунтовая |
| 8. | деревня Главатских |  |  |  |
| 8.1 | улица Полевая | 541 | IV | грунтовая |
| 9. | деревня Чебершур |  |  |  |
| 9.1 | улица Малиновая | 460 | IV | бетонное покрытие |

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Парзинское» составляет 10928 м.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» предусматривается сохранение существующей улично-дорожной сети в населенных пунктах и проведение работ по капитальному ремонту дорог местного значения, новому строительству:

на первую очередь:

приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе проведение капитального ремонта с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров.

строительство новой улично-дорожной сети на площадках индивидуального жилищного строительства в с. Парзи, д. Ягошур, д. Абагурт, д. Новые Парзи.

на расчетный срок:

приведение в нормативное состояние существующих автомобильных дорог местного значения, в том числе проведение капитального ремонта с улучшением типа покрытия и строительством тротуаров.

строительство новой улично-дорожной сети на площадках индивидуального жилищного строительства в с. Парзи, д. Ягошур, д. Абагурт, д. Новые Парзи.

3.8. Охрана культурного наследия

При разработке генерального плана учитываются требования Федерального закона  от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004
года № 191-ФЗ.

На территории муниципального образования «Парзинское» расположены объекты обладающих признаками объектов культурного наследия.

Перечень объектов обладающих признаками объектов культурного наследия представлен в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с. Парзи |
| 2 | Здание Парзинской средней школы, где в 1936-1937 гг. работала Герой Советского Союза Т.Н. Барамзина (1910-1944 гг.). Мемориальная доска | с. Парзи |
| 3 | Обелиск воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | д. Парзинское СПТУ №7 |

Территория муниципального образования «Парзинское» слабо исследована на предмет наличия объектов археологического наследия, в связи с чем необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» при освоении земельных участков, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также проводить мероприятия по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, с последующей постановкой их на государственную охрану.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, выявленный объект археологического наследия, должно осуществляться с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях охраны объектов культурного наследия необходимо проведение следующих мероприятий:

- выявление объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.  Перевод земель в границах территорий выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения;

- разработка и установление зон охраны объектов культурного наследия с режимам использования земель и требованиями к градостроительными регламентами в границах территорий данных зон;

- сохранение, реставрация, ремонт объектов культурного наследия, приспособление объектов для современного использования;

- установка информационных надписей на объектах культурного наследия.

В целях народного образования, патриотического и эстетического воспитания рекомендуется проведение мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, а также памятников, не включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

### 3.9. Рекреационный потенциал территории. ООПТ.

### Развитие озелененных территорий

Территория муниципального образования «Парзинское» обладает рекреационным потенциалом - пересеченной местностью с выразительными ландшафтами и предпосылками для развития событийного туризма, агротуризма и этнокультурного туризма.

На территории муниципального образования «Парзинское» расположено 2 особо охраняемых природные территорий регионального значения:

памятник природы регионального значения «Родник «Озегвайский» (режим использования установлен статьей 24 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ

«Об особо охраняемых природных территориях»; Постановлением Совета Министров УАССР от 08.08.1988 г. № 238 (в ред. постановления Правительства УР
от 07.12.2015 № 542);

памятник природы регионального значения «Родник «Тековский» (режим использования установлен статьей 24 Федерального закона от 14.03.1995 г. №33-ФЗ

«Об особо охраняемых природных территориях»; Постановлением Совета Министров УАССР от 08.08.1988 г. № 238 (в ред. постановления Правительства УР
от 07.12.2015 № 542).

Одним из важнейших направлений развития муниципального образования «Парзинское» является создание системы озелененных территорий в границах населенных пунктов связанной с природным каркасом и обеспечивающей экологическое равновесие территории.

В настоящее время система озеленения муниципального образования «Парзинское» представлена лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах муниципального образования «Парзинское» сформированная система зеленых насаждений отсутствует.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населенных пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 кв.м. на одного жителя.

Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению качества жизни населения.

По прогнозам на расчетный срок количество населения муниципального образования «Парзинское» составит 872 человека. Необходимая площадь зеленых насаждений составит 1,0464 га. Имеющейся площади озеленения в населенных пунктах достаточно, но данную площадь необходимо облагородить, образовать сформированную систему зеленых насаждений.

Генеральным планом предусматривается на первую очередь обустройство территорий общего пользования в границах с. Парзи, д. Парзинское СПТУ №7,
д. Ягошур, д. Новые Парзи по 1 озелененной территории общего пользования.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Кроме того, необходимо создание защитного озеленения вокруг производственных территорий, территорий сельскохозяйственных предприятий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

3.10. Кладбища

На территории муниципального образования «Парзинское» северо-восточнее
с. Парзи расположено 2 кладбища. Кладбища частично расположены в границах земель лесного фонда.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» предусматривается:

на первую очередь:

проведение комплекса работ по приведению кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Федерального закона «О погребении и похоронном деле»;

подготовку необходимого обоснования для перевода территории кладбища из земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий в соответствии с Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ;

проведение комплекса мероприятий в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Федерального закона «О погребении и похоронном деле» по расширению кладбища на 2,792 га.

на расчетный срок - проведение комплекса работ по приведению кладбищ в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации и Федерального закона «О погребении и похоронном деле».

3.11. Санитарная очистка территории

Существующая застройка муниципального образования «Парзинское» является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы муниципального образования «Парзинское» условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности:

4й класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет.

5й класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

# Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Удмуртской Республике.

Источником образования ТКО в сельском поселении являются многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, организации, объекты торговли, кладбища, благоустройство территории.

Нормы накопления отходов на одного жителя в год принимается в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования по Удмуртской Республике 280 кг/год на человека.

Объем накопления ТКО на территории муниципального образования «Парзинское», на расчетный срок составляют 244,16 тонн/год.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки.

Кроме того, необходимо предусмотреть установку контейнеров для сбора опасных ТКО. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

- организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов.

# 4. Инженерное обеспечение

4.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования «Парзинское», в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012,
СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02,
СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения, необходимо предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18 м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 4.2. Водоснабжение. Существующее положение

Источником централизованного водоснабжения на территории муниципального образования «Парзинское»являются подземные артезианские воды.

В муниципальном образовании «Парзинское» централизованная система водоснабжения организована в 7-ми населенных пунктах (с. Парзи, д. Абагурт, д. Новые Парзи, д. Озегвай, д. Парзигское СПТУ №7, д. Чебершур, д. Ягошур).

В остальных населенных пунктах система водоснабжения децентрализованная (д. Тек, д. Главатских).

На существующих водозаборных узлах отсутствуют водопроводные очистные сооружения.

Зона санитарной охраны первого пояса водозабора огорожена и благоустроена только в селе Парзи, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основные данные по существующим водозаборным узлам представлены в таблице 12.

Таблица 12

| №№ | Наименование объекта и его местоположение | Глуби на | Год буре ния | Мощность водозабора куб. м/сут | Кол/объем резервуа ров | Наличие приборов учета | Огражде ния зон санитар ной охраны | Эксплуатирующая организация, собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина № 554 с. Парзи | 51 | 1973 | 130 | 1/50 | нет | есть | СПК «Парзинский» |
| 2 | Арт. скважина № 549 д. Абагурт | 80 | 1973 | 20 | 1/20 | нет | нет | СПК «Парзинский» |
| 3 | Арт. скважина № 894 д. Новые Парзи | 90 | 1990 | 5 | 1/20 | нет | нет | СПК «Парзинский» |
| 4 | Арт. скважина № 710 д. Озегвай | 80 | 1978 | 25 | 1/25 | нет | нет | СПК «Парзинский» |
| 5 | Арт. скважина №___ д. Парзинское СПТУ №7 | 105 | 1982 | 10 | 1/25 | нет | нет | бесхозяйная |
| 6 | Арт. скважина №___ д. Чебершур | 90 | 1994 | 25 | 1/25 | нет | нет | ИП Веретенникова А. Е |
| 7 | Арт. скважина № 248 д. Ягошур | 80 | 1967 | 5 | 1/25 | нет | нет | СПК «Парзинский» |

Характеристика существующих водопроводных сетей представлена в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | Средняя глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Парзи | 4,3 | 150-100 | Чугун | 2 | 1975 | 80 |
| д. Абагурт | 1,5 | 100 | Чугун | 2 | 1975 | 80 |
| д.Новые Парзи | 1 | 100 | ПХВ | 2 | 1990 | 50 |
| д.Озегвай | 2,1 | 100 | Чугун | 2 | 1979 | 70 |
| д.Парзинское СПТУ№7 | 1,1 | 100 | Чугун | 2 | 1970 | 80 |
| д.Чебершур | 1,3 | 100 | Чугун | 2 | 1995 | 50 |
| д.Ягошур | 2 | 100 | Чугун | 2 | 1968 | 85 |

Выводы:

- Требуется реконструкция водозаборных узлов, с установками станций водоподготовки.

- Замена изношенных водопроводных сетей.

- Разработка проектов и обустройство ЗСО 3-х поясов источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех восьми скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения   и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Основной проблемой, возникающий при водоснабжении населения, состоят в том, что водопроводы построены, в основном, более 30 лет назад, имеют большой процент износа, вследствие чего качество воды ухудшается, растет количество прорывов водопровода. При этом наблюдаются большие потери воды. Часть существующих сетей водопровода находится в аварийном состоянии.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

4.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 872 чел.

Qср.сут. = 160*2918/1000 = 139.52 м3/сут.

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1.2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут.= Кмах*Qcр.сут = 1.2*480 = 167.42  м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Qпол = 50*872/1000 = 43,6м3/сут.

### 4.4. Водоснабжение. Проектные предложения

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «Парзинское» будут использоваться подземные воды.

В с. Парзи, д. Абагурт, д. Новые Парзи, д. Озегвай, д. Парзигское СПТУ №7,
д. Чебершур, д. Ягошур предусматривается модернизация существующих водозаборных узлов (с установками водоподготовки).

Водоснабжение остальных населенных пунктов будут осуществляться от одиночных водозаборных скважин и из шахтных колодцев.

Изношенные водопроводные сети в с. Парзи, д. Абагурт, д. Новые Парзи, д. Озегвай, д. Парзигское СПТУ №7, д. Чебершур, д. Ягошур подлежат замене.

В дальнейшем, мероприятия по централизованному водоснабжению на территории муниципального образования «Парзинское» должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Парзинское» являются:

На первую очередь:

проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации;

для всех существующих источников водоснабжения необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО);

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения, скважин, а также установка пожарных гидрантов;

строительство новых сетей водоснабжения на территории новой жилищной застройки в с. Парзи, д. Новые Парзи, д. Ягошур, д. Абагурт.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоснабжения, скважин, а также установка пожарных гидрантов;

строительство скважины и водонапорной башни на территории новой жилой застройки в д. Ягошур.

строительство новых сетей водоснабжения на территории новой жилищной застройки в с. Парзи, д. Новые Парзи, д. Ягошур, д. Абагурт.

4.5. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Парзинское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.

Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов должно быть определено при проектировании сетей водоснабжения.

Расход воды на пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84, табл.5. 
	Расчётное количество одновременных пожаров - 2, расход воды на наружное пожаротушение -15л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП II-35-76 часть II глава 35 п.п.17.5 «Котельные установки» – 2х2,5 л/сек (котельная). Расчетная продолжительность пожара – 3 часа.

### 4.6. Водоотведение. Существующие положение

Централизованная система канализации имеется только в с. Парзи. В эксплуатации находятся канализационные сети и очистные сооружения (КОС). Год строительства КОС 1980. Фактическая производительность - 13,2 тыс. куб. /год (~40,0 куб. м/сут).

Для подачи стоков используется канализационная насосная станция. (КНС), ввод в эксплуатацию 1980, производительность 8,5 куб. м/час, износ 50 %.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 5000 п.м. Диаметр труб: 180 мм. Материал труб – керамика. Оборудование и сети принадлежат СПК «Парзинское» Глазовского муниципального района Удмуртской Республики.

В остальных населенных пунктах стоки собираются в септики и выгребные ямы.

### 4.7. Водоотведение. Проектные предложения

Развитие централизованных системы водоотведения будет осуществляться 
в с. Парзи (предусматривается реконструкция канализационных сетей, КНС, КОС).

В дальнейшем, мероприятия по централизованному водоотведению на территории муниципального образования «Парзинское» должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Населенные пункты и территории в с. Парзи не охваченные централизованной системой водоотведения должны быть оборудованы специальными накопительными герметичными камерами, предотвращающими утечку нечистот в грунт с последующим вывозом специализированными машинами образовавшихся сточных вод на очистные сооружения.

Основными мероприятиями по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования «Парзинское» являются:

На первую очередь:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоотведения;

реконструкция канализационных сетей, КНС, КОС в с. Парзи.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей централизованной системы водоотведения.

4.8. Организация поверхностного стока

В целях благоустройства территорий населенных пунктов муниципального образования «Парзинское», улучшения общих и санитарных условий Генеральным планом предусматривается поэтапная организация и развитие поверхностного стока, и устройство сети водостоков.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» предлагается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях.

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока на территории муниципального образования «Парзинское» должны разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

### 4.9. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение жителей муниципального образования «Парзинское» осуществляется привозным сжиженным углеводородным газом (СУГ). Газ доставляется в баллонах с газонаполнительной станции и используется населением, в основном, на нужды пищеприготовления.

Развитие газоснабжения муниципального образования «Парзинское» будет осуществляется в соответствии с решениями программы газификации Удмуртской Республики.

Подача природного газа в муниципальном образовании «Парзинское» предусматривается от ГРС г. Глазов по межпоселковому газопроводу к населенным пунктам: с. Парзи, д. Абагурт, д. Ягошур, д. Новые Парзи.

Использование природного газа планируется на нужды отопления, приготовление пищи, подогрев горячей воды и как топливо в котельных.

Газификация потребителей в населенных пунктах муниципального образования «Парзинское» будет осуществляться путем присоединения газораспределительной организацией (АО «Газпром газораспределение Ижевск») потребителей в установленном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014
года № 1314.

Схемы газоснабжения населённых пунктов должны быть разработаны специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.  Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Парзинское» приведены в таблице 14.

Таблица 14

| № № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |
| 1 | с. Парзи | 720 | 700 | 680 | - | 154000 | 149600 |
| 2 | д. Абагурт | 20 | 20 | 18 | - | 4400 | 3960 |
| 3 | д. Ягошур | 33 | 35 | 40 | - | 7700 | 8800 |
| 4 | д. Новые Парзи | 51 | 53 | 55 | - | 11660 | 12100 |
| 5 | Итого: |  |  |  | - | 177760 | 174460 |

Максимальный перспективный объем газопотребления (с учетом существующей застройки) составит - 177760 м3/год.

Основными мероприятиями по развитию системы газоснабжения на территории муниципального образования «Парзинское» являются:

На первую очередь:

строительство межпоселкового газопровода д. Педоново – с. Парзи с отводами на д. Абагурт  и д. Ягошур  и строительство ГРП в с. Парзи, д. Абагурт и д. Ягошур;

прокладка распределительных газопроводов низкого давления в с. Парзи, д. Абагурт и д. Ягошур.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов существующей системы газоснабжения;

строительство межпоселкового газопровода на д. Новые Парзи и строительство ГРП в д. Новые Парзи;

строительство новых распределительных газовых сетей.

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

4.10. Теплоснабжение

На территории муниципального образования «Парзинское» в системах централизованного теплоснабжения производство и передачу тепловой энергии осуществляет организация ООО «Свет».

На территории муниципального образования «Парзинское» действует одна изолированная система теплоснабжения, образованная на базе котельной с. Парзи. Тепловой энергией обеспечиваются объекты жилой и общественно-деловой застройки. Котельная, на данный момент, для выработки тепловой энергии использует твердое топливо – каменный уголь. Резервных источников тепловой энергии нет.

Основные технические характеристики источника теплоснабжения муниципального образования «Парзинское» приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Место расположения котельной (населенный пункт) | Наименование основного оборудования котельной | Мощность, Гкал/час |  |  | Тепловая сеть в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная/ располагаемая мощность | Присоединенная тепловая нагрузка | Дефицит (резерв) тепловой мощности |  |
| 1 | Котельная с. Парзи, ул. Новая 2 | 2хКВр-0,8 (2015 г); 2хКВ-0,8Т (2012 и 2009 г) | 2,75/2,75 | 0,907 | 0,94 | 1694 |

Тепловые сети – 2-х трубные. По характеру теплопотребления и способу присоединения систем отопления к тепловым сетям системы теплоснабжения – закрытые. Общая протяженность тепловых сетей поселения по данным на конец 2014 года составляет 1694 м в однотрубном исчислении, максимальный наружный диаметр труб составляет – 159 мм, минимальный – 50 мм. Тепловой график сети 95-70˚С. Горячее водоснабжение (ГВС) не предусмотрено. Прокладка тепловых сетей в основном надземная – 65 % и подземная (канальная) – 35 %. Тепловая изоляция состоит из минеральной ваты.

Теплоснабжение индивидуальной малоэтажной жилой застройки населенных пунктов муниципального образования «Парзинское» осуществляется от индивидуальных твердотопливных котлов, либо используется печное отопление.

В соответствии с проектными предложениями Генерального плана муниципальном образовании «Парзинское» увеличение тепловой мощности котельной не требуется.

Для обеспечения теплом перспективной жилой застройки предусматривается установка индивидуальных теплогенераторов.

Основными мероприятиями по развитию системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования «Парзинское» являются:

На первую очередь:

установка блочно-модульной котельной в с. Парзи с использованием основного вида топлива – природный газ;

замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции.

На расчетный срок:

капитальный ремонт и случае необходимости замена отдельных элементов системы централизованного теплоснабжения.

### 4.11. Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования «Парзинское» осуществляется от сетей «Удмуртэнерго» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Центром питания потребителей сельского поселения является подстанция (ПС) 35/10 кВ «Парзи» (2 -·1,6 МВ А). Загрузка трансформаторов на ПС "Парзи" составляет - 10 %. и 35 %. Подстанция введена в эксплуатацию в 1984 году.

По территории сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 35 кВ ПС «Отогурт» - ПС «Парзи» - ПС «Педоново».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по фидерам ВЛ 10 кВ:

- ПС 35/10 кВ «Отогурт»: ВЛ 10 кВ ф-6: д. Озегвай, ТП-150 (63 кВ · А); д. Тек ТП-152 (60 кВ · А);

- ПС 35/10 кВ «Парзи» ВЛ 10 кВ ф-2: с. Парзи ТП-149 (160 кВ · А, ферма), ТП-144 (400 кВ · А, АВМ), ТП-142 (160 кВ · А, ферма), ТП-143 (250 кВ · А, КЗС), ТП-146(250 кВ · А, жилой сектор), ТП-145 (250 кВ · А, жилой сектор, школа), ТП-162 (250 кВ · А, жилой сектор, котельная, мастерская), ТП-159П (2 · 400 кВ · А, жилой сектор, котельная), ТП-177 (2 · 630 кВ · А, больница);

- ПС 35/10 кВ «Парзи» ВЛ 10 кВ ф-3: ТП-167 (250 кВ · А, ИП Веретенникова А.Е.), ТП-148 (25 кВ · А, деревня Главатских), ТП-245П (160 кВ · А, деревня Парзинское СПТУ №7);

- ПС 35/10 кВ «Парзи» ВЛ 10 кВ ф-5: ТП-164 (63 кВ · А, заправка СПК «Парзинский»), ТП-177 (2 · 630 кВ · А, больница с. Парзи), ТП-160 (160 кВ ·А, д. Новые Парзи);

- ПС 35/10 кВ «Парзи» ВЛ 10 кВ ф-6 ТП-153 (60 кВ · А, д. Ягошур), ТП-154 
(60 кВ · А, д. Абагурт).

Для надежного электроснабжения потребителей сельского поселения необходима своевременная реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 - 0,4 кВ с применением изолированного самонесущего провода марки СИП.

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования «Парзинское» приведен в таблице 16 и таблице 17.

Таблица 16

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | д.Абагурт | 20 | 20 | 18 | 14,95 | 14,95 | 13,46 | - |
| 2 | д.Главатских | 11 | 10 | 8 | 8,22 | 7,48 | 5,98 | - |
| 3 | д.Новые Парзи | 51 | 53 | 55 | 38,12 | 39,62 | 41,11 | 2,99 |
| 4 | д.Озегвай | 35 | 33 | 30 | 26,16 | 24,67 | 22,43 | - |
| 5 | с.Парзи | 720 | 700 | 680 | 538,2 | 523,25 | 508,3 | - |
| 6 | д.Парзинское СПТУ № 7 | 37 | 35 | 32 | 27,66 | 26,16 | 23,92 | - |
| 7 | д.Тек | 4 | 4 | 4 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | - |
| 8 | д.Чебершур | 5 | 5 | 5 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | - |
| 9 | д.Ягошур | 33 | 35 | 40 | 24,67 | 26,16 | 29,9 | 5,23 |
| 10 | Итого: | 916 | 895 | 872 | 684,71 | 669,02 | 651,83 | 8,22 |

Таблица 17

| № | Населённый пункт | Население (человек) |  |  | Удельный расход электроэнергии, МВт*ч в год. (В соответствии с таблицей 2.4.4. из РД 34.20.185-94 из расчета 2170 кВт.ч/чел в год). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Первая очередь | Расч. срок | Сущ. | Первая очередь | Расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | д.Абагурт | 20 | 20 | 18 | 43,4 | 43,4 | 39,06 | - |
| 2 | д.Главатских | 11 | 10 | 8 | 23,87 | 21,7 | 17,36 | - |
| 3 | д.Новые Парзи | 51 | 53 | 55 | 110,67 | 115,01 | 119,35 | 8,68 |
| 4 | д.Озегвай | 35 | 33 | 30 | 75,95 | 71,61 | 65,1 | - |
| 5 | с.Парзи | 720 | 700 | 680 | 1562,4 | 1519 | 1475,6 | - |
| 6 | д.Парзинское СПТУ № 7 | 37 | 35 | 32 | 80,29 | 75,95 | 69,44 | - |
| 7 | д.Тек | 4 | 4 | 4 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | - |
| 8 | д.Чебершур | 5 | 5 | 5 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | - |
| 9 | д.Ягошур | 33 | 35 | 40 | 71,61 | 75,95 | 86,8 | 15,19 |
| 10 | Итого: | 916 | 895 | 872 | 1987,72 | 1942,15 | 1892,24 | 23,87 |

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными в земляной траншее.

Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить (СИП) проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Основными мероприятиями по развитию системы электроснабжения на территории муниципального образования «Парзинское» являются:

На первую очередь:

замена существующих трансформаторов и отдельных участков в целях повышения их надежности;

подключение новых потребителей к существующим сетям электроснабжения;

На расчетный срок:

замена существующих трансформаторов и отдельных участков в целях повышения их надежности;

подключение новых потребителей к существующим сетям электроснабжения.

### 5. Зоны с особыми условиями использования

5.1. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

На территории муниципальном образовании «Парзинское» объекты, имеющие установленные и расчетные санитарно-защитные зоны, отсутствуют. В связи с этим для производственных и иных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, Генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция),
СП 42.13330.2016 и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон, следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Основными стационарными объектами, влияющими на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, являются производственные и жилищно-коммунальные объекты.

В указанных ориентировочных санитарно-защитных зонах оказываются жилые территории населенных пунктов муниципальном образовании «Парзинское».

На территории муниципального образования «Парзинское» к северо-востоку
от с. Парзи расположен 1 скотомогильник (биотермическпч яма).

Режим использования территории скотомогильника (биотермической ямы) и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

В указанной ориентировочной санитарно-защитной зоне скотомогильника оказываются жилые территории с. Парзи, производственные территории сельскохозяйственных территорий.

Для обеспечения соблюдения требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов возможно несколько вариантов решения:

1. Проведение мероприятий по установлению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильников;

2. Ликвидация скотомогильника в соответствии с Положением о порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2015 № 431.

5.1.2. Мероприятия по оптимизации размещения объектов

и организации санитарно-защитных зон

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация объектов оказывающих негативное воздействие, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на установление их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ производственных объектов для возможности установления санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки и иных нормируемых объектов.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, установками для утилизации отходов и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом муниципального образования «Парзинское» предлагается перефункционирование существующих сельскохозяйственных территорий и рекультивация недействующих сельскохозяйственных территорий, разработка проекта установления санитарно-защитных зон с последующим соблюдением установленного в них режима согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).

## 5.2. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории муниципального образования «Парзинское» проходит автомобильная дорога регионального, межмуниципального и местного значения 4 и 5 категорий.

Придорожные полосы устанавливаются в размере 50 и 25 метров соответственно.

Регламент использования территории придорожной полосы представлен в таблице 19.

Таблица 19

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26 Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |

## 5.3. Охранные зоны линий электропередач

На территории муниципального образования «Парзинское» расположены линии электропередач напряжением сети электроснабжения ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ. 	Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

Для ЛЭП мощностью 35 кВт, устанавливается охранная зона в 15 м, для ЛЭП мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м. Для трансформаторных подстанций, мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач представлен в таблице 20.

Таблица 20

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

- 5.4. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах муниципального образования «Парзинское» формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами производственных предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов.

Основными загрязнителями рек в пределах муниципального образования «Парзинское» являются сельскохозяйственные объекты и сточные воды, образующиеся от населения.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в муниципальном образовании «Парзинское» является несоблюдение режимов водоохранных зон.

В нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка, территории сельскохозяйственных и производственных предприятий.

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона рек Парзи и Озегвай – 100 м, остальных водотоков – 50 м. Прибрежная защитная полоса всех водотоков - 50 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

5.4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов в границах водоохранных и прибрежных защитных зон

В целях улучшения благоустройства жилых зданий, а также в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь и на расчетный срок:

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- устройство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

Для существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод.

На первую очередь и на расчетный срок:

- строительство современных очистных сооружений канализации на существующих производственных и сельскохозяйственных предприятиях;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков.

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

- 5.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории муниципального образования «Парзинское» расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважина, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин и родников, генеральным планом в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50	м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборной скважины, представлена первым поясом (строгого режима) (СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница первого ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Границу первого пояса ЗСО для 4 водонапорных башен устанавливается 10 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения на территории муниципального образования «Парзинское», в целом, соблюдается.

## 5.6. Охранные зоны газораспределительных сетей

По территории муниципального образования «Парзинское» планируется строительство распределительных газопроводов, газораспределительных сетей,
а также ГРП.

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов давлением 0,3-0,6 МПа, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП согласно СП 62.13330.2011 составляют 10 м.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей представлены в таблице 23.

Таблица 23

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000 г. №878, в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

6. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

6.1. Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

6.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

6.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и Водного кодекса Российской Федерации.

6.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

6.5. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

6.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

-Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного, а также проектируемого дачного строительства.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Парзинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 24.

Таблица 24

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Парзинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013.

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время.

Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Территория муниципального образования «Парзинское» обслуживается отдельным пожарным постом с круглосуточным дежурством.

Существующие подразделения пожарной охраны обеспечивают нормативное прибытие пожарных к населённым пунктам (в соответствии с установленными критериями ФЗ №123 «Технический регламент по обеспечению пожарной безопасности»).

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

- Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

7.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

По территории муниципального образования «Парзинское» проходят сети электроснабжения ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ.

В целях недопущения создания чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение режима охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.

7.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- Участковая больница, ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбища.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дом культуры;

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

7.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Глазовский район» и муниципального образования «Парзинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Глазовский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Глазовский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Парзинское» приведены в таблице 25.

Таблица 25

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Парзинское» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| - 1 | 1. Территория |  |  |  |
| - 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 9058,27 | 9058,27 |
| - 3 | Земли населённых пунктов | га | 429,65 | 448 |
| - 4 | Земли промышленности, энергетики, внешнего транспорта, связи | га |  |  |
| - 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | га |  |  |
| - 7 | Земли лесного фонда и земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью | га |  |  |
| - 8 | Земли водного фонда | га |  |  |
| - 9 | Земли специального назначения | га | 7 | 9,792 |
|  | 2. Население |  |  |  |
| - 1 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 916 | 872 |
| - 1 | 3. Количество населённых пунктов |  |  |  |
| - 1 | Сельские населённые пункты | единиц | 9 | 9 |
| - 2 | 4. Жилищный фонд |  |  |  |
| - 2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 31 | 36 |
| - 2 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 28400 | 31400 |
| - 2 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| - 2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 46 | 46 |
| - 2 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 320 | 320 |
| - 2 | Объекты здравоохранения (участковая больница, ФАП) | объект | 2 | 2 |
| - 3 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 270 | 270 |
| - 3 | Объекты общественного питания | мест | 38 | 38 |
| - 3 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 250 | 250 |
| - 3 | Открытые плоскостные сооружения | га | 7,776 | 7,776 |
| - 3 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 2 | 2 |
| - 3 | 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| - 3 | Автодороги общего пользования, в том числе: | км |  |  |
| - 3 | федеральные | км | 0 | 0 |
| - 4 | региональные | км |  |  |
| - 4 | муниципальные, в том числе: | км |  |  |
| - 4 | местные | км | 10,928 |  |
| - 4 | районные | км |  |  |
| - 4 | 7. Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| - 4 | Водоснабжение |  |  |  |
| - 4 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 175,87 | 167,42 |
| - 4 | Канализация |  |  |  |
| - 4 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 175,87 | 167,42 |
| - 5 | Производительность очистных сооружений | куб. м/сут. |  |  |
| - 5 | Газоснабжение |  |  |  |
| - 5 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 0 | 174460 |
| - 5 | Теплоснабжение |  |  |  |
| - 5 | Количество котельных | ед. | 1 | 1 |
| - 5 | Электроснабжение |  |  |  |
| - 5 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 684,71 | 651,83 |
| - 5 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 19 | 19 |
| - 5 | 8. Ритуальное обслуживание |  |  |  |
| - 5 | Общее количество кладбищ | единиц | 2 | 2 |

Раздел IV. Графические приложения

Приложение 1. Карта современного использования территории поселения.

Приложение 2. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения.

Приложение 3. Карта зон с особыми условиями использования территорий.

Приложение 4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.